DILAS Co., Ltd.                               RUSSIA

142771 , MOSCOW , Mosrentgen , D-12

Tel / Fax :  (095) 333-05-13 ;  e-mail : dilas@mail.magelan.ru

WWW.ooodilas.rus

InGaAs  PIN  ФОТОДИОДЫ  ДФД2000ТО

ОСОБЕННОСТИ                                                         ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

| - Высокая чувствительность на 1.3 мкм и 1.55 мкм | - Тестовое оборудование для ВОЛС |
| --- | --- |
| - Спектральный диапазон 0.95-1.7 мкм | - Термометрия |
| - Низкий темновой ток | - Дальнометрия |
| - Активный диаметр приемной площадки 2000 м | - Спектроскопия |
| - Конструкция с вводом излучения через мезаструктуру |  |
| - Корпус типа ТО-5 |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

PIN  InGaAs/InP фотодиоды типа ДФД2000ТО созданы для прямого преобразования оптических сигналов в электрические в ближнем инфракрасном диапазоне.  Модель ДФД2000ТО разработана для использования в качестве датчиков приема  ИК оптического сигнала и имеют конструкцию с вводом излучения через мезаструктуру с  большим активным размером 2000 м.  Имеются два типа исполнения: кристалл на ситалловой подложке и корпус типа ТО-5 со стеклянным окном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   (Vr=-5В, 25oC)

| МОДЕЛЬ | ФОТО- ЧУВСТВ. ПЛОЩ., м | СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, А/Вт |  |  |  | ТЕМНОВОЙ ТОК, нА |  | ЁМКОСТЬ, пФ |  | ВРЕМЯ ОТКЛ., нС тип | КОРПУС. ИСПОЛН. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1300нм |  | 1500нм |  | тип | макс | тип | макс |  |  |
|  |  | мин | тип | мин | тип |  |  |  |  |  |  |
| КОРПУС ТИПА ТО-5 СО СТЕКЛЯННЫМ ОКНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДФД2000ТО | 2000 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 120 | 200 | 270 | 350 | 30 | С |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Напряжение обратного смещения ........................................10 В

Обратный фототок  ...............................................................3 мA

Прямой ток  ...........................................................................5 мA

Рабочая температура   ..........................................................-60...+55oC

Температура хранения  .........................................................-60...+70oC

# Обозначение выводов:

DILAS Co.,Ltd.                                   RUSSIA

142771 , MOSCOW , Mosrentgen , D-12

Tel/Fax:  (095) 333-05-13

www.ooodilas.ru